| Модель автомобиля | "Москвич-2141, 2142" | ГАЗ-3110 | ИЖ-21251, 2715-01 | ИЖ-2126, 21261, 2717, 27171 | ВАЗ-2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 | ВАЗ-21012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвеска | передняя |  |  |  |  |  |
| Обозначение пружины по каталогу | 2141-2902712 | 24-2902712 | 402-2902712 | 2126-2902712 | 2101-2902712 | 21012-2902712 |
| Диаметр прутка до навивки1, мм | 13,7–0,043 | 15 | 14,7–0,05 | 13,5–0,043 | 13,13±0,05 | 13,5±0,05 |
| Внутренний диаметр пружины1, мм | 143±0,8 | 90 | 85,5±0,7 | 145,5±0,8 | 90±0,9 |  |
| Защитное покрытие | эпоксидное | эмаль | н.д. |  | эмаль |  |
| Толщина покрытия2, мм | 0,070…0,150 | н.д. | 0,010…0,015 |  | 0,10±0,05 |  |
| Полное число витков | 7,5±0,08 | 10 | 8±0,125 | 6,5±0,0835 | 8,83±0,08 |  |
| Число рабочих витков | 6 | 8 | 6 | 5,17 | 7,5 |  |
| Высота пружины в свободном состоянии2, мм | 460 | 370 | (260±3,5)3 | (422±6)3 | 360 |  |
| Контрольная нагрузка, Н (кгс) | 3433,5±78,5 (350±8) | 5831…6125 (595…625) | 6223…6566 (635…670) | 3237±147 (330±15) | 4414,5±147 (450±15) | 4905±147 (500±15) |
| Высота пружины при контрольной нагрузке, мм | 216 | 251 | 165 | 205 | 232 |  |
| Группы (классы) пружин по контрольной нагрузке, Н (кгс) | 1 гр. 3355,0…3433,5 (342…350) 2 гр. 3433,5…3512,0 (350…358) | 1 гр. 5831…5929 (595…605) 2 гр. 5929…6027 (605…615) 3 гр. 6027…6125 (615…625) | 1 гр. 6223…6370 (635…650) 2 гр. 6321…6468 (645…660) 3 гр. 6419…6566 (655…670) | 1 гр. 3050…3257 (315…332) 2 гр. 3218…3384 (328…345) | класс А — более 4414,5 (450) класс Б — менее или равно 4414,5 (450) | класс А — более 4905 (500) класс Б — менее или равно 4905 (500) |
| Обозначение групп (классов) пружин | 1 гр. — одна риска 2 гр. — две риски | 1 гр. — одна риска 2 гр. — две риски 3 гр. — три риски |  | 1 гр. — одна риска 2 гр. — две риски | полоса краски: класс А — желтая класс Б — зеленая | полоса краски: класс А — белая класс Б — голубая |
| Место маркировки по группам | конец опорного витка | нижний опорный виток | отогнутый виток | конец опорного витка | внешняя сторона средних витков |  |
| Риски | продольные, глубина 1,5 мм, длина 12 мм | н.д. | поперечные |  | отсутствуют |  |
| Жесткость пружины, Н/м (кгс/см) | 15303,6±490,5 (15,6±0,5) | 51940 (53) | 72600,0±390,0 (74,0±4,0) | 15700,0±470,0 (16,0±0,5) | 34660±1040 (35,3±1,1) | 38320±1150 (39,1±1,2) |
| Выступание концов за наружную цилиндрическую поверхность пружины, мм | не допускается | верхнего 5 нижнего 9 | одного торца | не допускается | 3…6 |  |
| Особенности4 | ДП, ЗЧ | ДП, ОВ | ЗЧ, ОВ | ДП |  |  |

1 До покрытия.                                              ПП — подготовка производства;
2 Размеры и параметры для справок.            ЗЧ — запасные части;
3 C учетом контрольных шайб.                     ОВ — оттянутый виток;
4 ДП — действующее производство;             н.д. — нет данных.

| Модель автомобиля | ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115 | ВАЗ-2112 | ВАЗ-2108-110, 2109-110, 21099-110, 2113-110, 2114-110, 2115-110 (комплектация для Европы) | ВАЗ-2121 | ВАЗ-2120 | ВАЗ-2129, 2131 | ОКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвеска | передняя |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение пружины по каталогу | 2108-2902712 | 2112-2902712 | 2108-2902712-10 | 2121-2902712 | 2120-2902712-10 | 2120-2902712 | 1111-2902712 |
| Диаметр прутка до навивки1, мм | 12,9±0,05 | 13,2±0,05 | 12,9±0,05 | 15,2±0,05 | 16,2±0,05 | 16±0,05 | 10,1±0,05 |
| Внутренний диаметр пружины1, мм | 124,8±1,0 |  |  | 90±0,9 | 90±1 |  | 74±0,8 |
| Защитное покрытие | эмаль |  |  | эпоксидное |  |  |  |
| Толщина покрытия2, мм | 0,10±0,05 |  |  |  |  |  | н.д. |
| Полное число витков | 7±0,05 |  |  | 7,33±0,08 | 7,58±0,05 | 7,33±0,05 | 9,33±0,05 |
| Число рабочих витков | 5,5 |  | 5 | 6 | 6,25 | 6 | 8 |
| Высота пружины в свободном состоянии2, мм | 383,5 |  | 364,5 | 278 | 281 | 273 | 317,7 |
| Контрольная нагрузка, Н (кгс) | 3188±118 (325±12) | 3482,55±137 (355±14) | 3188±118 (325±12) | 6278±245 (640±25) | 7995±324 (815±33) |  | 2254±88,2 (230±9) |
| Высота пружины при контрольной нагрузке, мм | 211 |  | 192 |  | 189,5 | 181 | 210 |
| Группы (классы) пружин по контрольной нагрузке, Н (кгс) | класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325) | класс А — более 3482,5 (355) класс Б — менее или равно 3482,5 (355) | класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325) | класс А — более 6278 (640) класс Б — менее или равно 6278 (640) | класс А — более 7995 (815) класс Б — менее или равно 7995 (815) |  | класс А — менее или равно 2254 (230) класс Б — более 2254 (230) |
| Обозначение групп (классов) пружин | полоса краски: класс А — желтая, класс Б - зеленая | класс А — полоса краски оранжевого цвета, класс Б - без отметки | полоса краски: класс А - белая, класс Б - голубая | класс А — без отметки, класс Б - полоса краски черного цвета | класс А — без отметки, класс Б - полоса краски голубого цвета | полоса краски: класс А - желтая, класс Б - зеленая |  |
| Место маркировки по группам | внешняя сторона средних витков |  |  |  |  |  |  |
| Риски | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Жесткость пружины, Н/м (кгс/см) | 18620±590 (19,0±0,6) | 20600±740 (21±0,75) | 18620±590 (19±0,6) | 73210±2200 (74,6±2,2) | 87800±2630 (89,5±2,7) |  | 20900±590 (21,35±0,6) |
| Выступание концов за наружную цилиндрическую поверхность пружины, мм | 4 мах |  |  | 3…6 | 4 мах |  | не допускается |
| Особенности4 | ДП |  |  |  |  |  | ДП, ЗЧ |

1 До покрытия.                                                ПП — подготовка производства;
2 Размеры и параметры для справок.               ЗЧ — запасные части;
3 C учетом контрольных шайб.                        ОВ — оттянутый виток;
4 ДП — действующее производство;                н.д. — нет данных.

| Модель автомобиля | "Москвич-2141, 2142" | ИЖ-2126 | ИЖ-21261 | ВАЗ-2101, 21011, 21012, 2103, 2105, 2106, 2107 | ВАЗ-2102, 2104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвеска | задняя |  |  |  |  |
| Обозначение пружины по каталогу | 2141-2912712 | 2126-2912712 | 21261-2912712 | 2101-2912712 | 2102-2912712 |
| Диаметр прутка до навивки1, мм | 13,1–0,043 | 12,3–0,043 | 12,7–0,043 | 12,4±0,05 |  |
| Внутренний диаметр пружины1, мм | 95±0,5 | 107,7±0,7 |  | 102,7±1,0 |  |
| Защитное покрытие | эпоксидное | н.д. |  | эпоксидное |  |
| Толщина покрытия2, мм | 0,070…0,150 | 0,010…0,015 |  | 0,10±0,05 |  |
| Полное число витков | 9±0,12 | 8,83±0,125 |  | 9,33±0,08 |  |
| Число рабочих витков | 7,5 |  |  | 8 |  |
| Высота пружины в свободном состоянии2, мм | 340 | (387±6)3 |  | 434 | 455 |
| Контрольная нагрузка, Н (кгс) | 3041,1±98,1 (310±10) | 3139±147 (320±15) | 3530±176 (360±18) | 2992±127,5 (305±13) | 3286±127,5 (335±13) |
| Высота пружины при контрольной нагрузке, мм | 240 | 205 |  | 273 | 278 |
| Группы (классы) пружин по контрольной нагрузке, Н (кгс) | 1 гр. 2943,0…3041,1 (300…310) 2 гр. 3041,1…3139,2 (310…320) | 1 гр. 2992…3139 (305…322) 2 гр. 3120…3286 (318…335) | 1 гр. 3354…3530 (342…360) 2 гр. 3530…3706 (360…378) | класс А — более 2992 (305) класс Б — менее или равно 2992 (305) | класс А — более 3286 (335) класс Б — менее или равно 3286 (335) |
| Обозначение групп (классов) пружин | 1 гр. — одна риска 2 гр. — две риски |  |  | полоса краски: класс А — желтая, класс Б — зеленая | полоса краски: класс А — коричневая, класс Б — синяя |
| Место маркировки по группам | конец опорного витка |  |  | внешняя сторона средних витков |  |
| Риски | поперечные, глубина (1,5…2,5) мм | поперечные |  | отсутствуют |  |
| Жесткость пружины, Н/м (кгс/см) | 30411,0±981,0 (31,0±1,0) | 17300,0±520,0 (17,6±0,53) | 19400,0±600,0 (19,8±0,62) | 18540±560 (18,9±0,57) |  |
| Выступание концов за наружную цилиндрическую поверхность пружины, мм | один конец по касательной на длине (18±2) | верхний и нижний, 2,5 мах |  | 3…6 |  |
| Особенности4 | ДП, ЗЧ | ДП | ПП | ДП |  |

1 До покрытия.                                        ПП — подготовка производства;
2 Размеры и параметры для справок.       ЗЧ — запасные части;
3 C учетом контрольных шайб.                 ОВ — оттянутый виток;
4 ДП — действующее производство;        н.д. — нет данных.

| Модель автомобиля | ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 | ВАЗ-2110, 2112 | ВАЗ-2111 | ВАЗ-2108-110, 2109-110, 21099-110, 2113-110, 2114-110, 2115-110 (комплектация для Европы) | ВАЗ-2110-110, 2112-110 (комплектация для Европы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвеска | задняя |  |  |  |  |
| Обозначение пружины по каталогу | 2108-2912712 | 2110-2912712 | 2111-2912712 | 2108-2912712-10 | 2110-2912712-10 |
| Диаметр прутка до навивки1, мм | 11,15±0,05 | 11,6±0,05 |  | 11,55±0,05 |  |
| Внутренний диаметр пружины1, мм | 84,85±0,85 |  |  |  |  |
| Защитное покрытие | эпоксидное |  |  |  |  |
| Толщина покрытия2, мм | 0,10±0,05 |  |  |  |  |
| Полное число витков | 11,5±0,05 |  |  | 10,5±0,05 |  |
| Число рабочих витков | 10 |  |  | 9 |  |
| Высота пружины в свободном состоянии2, мм | 418 | 403 | 418 | 381 |  |
| Контрольная нагрузка, Н (кгс) | 2894±127,5 (295±13) | 3188±137 (325±14) | 3433,5±137 (350±14) | 2894±127,5 (295±13) | 3188±137 (325±14) |
| Высота пружины при контрольной нагрузке, мм | 245 | 240 |  | 225 | 230 |
| Группы (классы) пружин по контрольной нагрузке, Н (кгс) | класс А — более 2894 (295) класс Б — менее или равно 2894 (295) | класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325) | класс А — более 3433,5 (350) класс Б — менее или равно 3433,5 (350) | класс А — более 2894 (295) класс Б — менее или равно 2894 (295) | класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325) |
| Обозначение групп (классов) пружин | полоса краски: класс А — желтой, класс Б –зеленой | класс А — без отметки, класс Б — полоса краски черного цвета | полоса краски: класс А — оранжевой, класс Б — голубой | полоса краски: класс А — коричневой, класс Б — синей | полоса краски: класс А — песочной, класс Б — морской волны |
| Место маркировки по группам | внешняя сторона средних витков |  |  |  |  |
| Риски | отсутствуют |  |  |  |  |
| Жесткость пружины, Н/м (кгс/см) | 16770,0+690–290 (17,1+0,7–0,3) | 19290±580 (19,7±0,60) | 20400±610 (20,8±0,62) | 18600±560 (18,9±0,6) | 21100±630 (21,5±0,65) |
| Выступание концов за наружную цилиндрическую поверхность пружины, мм | 4 мах |  |  |  |  |
| Особенности4 | ДП |  |  |  |  |

1 До покрытия.
2 Размеры и параметры для справок.
3 C учетом контрольных шайб.
4 ДП — действующее производство;
ПП — подготовка производства;
ЗЧ — запасные части;
ОВ — оттянутый виток;
н.д. — нет данных.

| Модель автомобиля | ВАЗ-2121 | ВАЗ-2120 | ВАЗ-2129, 2131 | ОКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвеска | задняя |  |  |  |
| Обозначение пружины по каталогу | 2121-2912712 | 2120-2912712-10 | 2120-2912712 | 1111-2912712 |
| Диаметр прутка до навивки1, мм | 13±0,05 | 14,3±0,05 | 14,2±0,05 | 9,7±0,045 |
| Внутренний диаметр пружины1, мм | 102,7±1 |  |  | 80,3±0,7 |
| Защитное покрытие | эпоксидное |  |  |  |
| Толщина покрытия2, мм | 0,10±0,05 |  |  | н.д. |
| Полное число витков | 9,33±0,05 | 9,58±0,05 | 9,33±0,05 | 9,5±0,05 |
| Число рабочих витков | 8 | 8,25 | 8 |  |
| Высота пружины в свободном состоянии2, мм | 434 | 421 | 405 | 353 |
| Контрольная нагрузка, Н (кгс) | 3433,5±157 (350±16) | 4738±186 (483±19) |  | 2059,5±95 (210±10) |
| Высота пружины при контрольной нагрузке, мм | 278 | 265 | 249 | 205 |
| Группы (классы) пружин по контрольной нагрузке, Н (кгс) | класс А — более 3433 (350) класс Б — менее или равно | класс А — более 4738 (483) класс Б — менее или равно 4738 (483) |  | класс А — менее или равно 3433 (350) 2059,5 (210) класс Б — более 2059,5 (210) |
| Обозначение групп (классов) пружин | класс А — без отметки, класс Б – полоса краски черного цвета | полоса краски: класс А — темно-серая класс Б — вишневая | полоса краски: класс А — песочная класс Б — морской волны | полоса краски: класс А — желтая класс Б — зеленая |
| Место маркировки по группам | внешняя сторона средних витков |  |  |  |
| Риски | отсутствуют |  |  |  |
| Жесткость пружины, Н/м (кгс/см) | 22000±660 (22,5±0,67) | 30400±930 (31±0,9) |  | 13910±390 (14,19±0,4) |
| Выступание концов за наружную цилиндрическую поверхность пружины, мм | 3…6 | 4 мах |  |  |
| Особенности4 | ДП |  |  | ДП, ЗЧ |

1 До покрытия.
2 Размеры и параметры для справок.
3 C учетом контрольных шайб.
4 ДП — действующее производство;
ПП — подготовка производства;
ЗЧ — запасные части;
ОВ — оттянутый виток;
н.д. — нет данных.